Sieťové napájacie zdroje:

Všetky elektronické zariadenia potrebujú pre svoju činnosť elektrickú energiu. Táto energia je dodávaná z napájacích zdrojov napätia a prúdu. Prevažná väčšina elektronických zariadení potrebuje pre svoju činnosť zdroj jednosmerného napätia a prúdu. Prenosné elektronické zariadenia sa napájajú z batérií a to buď z tzv. suchých článkov ( nazývaných tiež primárne zdroje energie ) alebo z akumulátorov ( nazývaných tiež sekundárne zdroje energie.) Zariadenia, ktoré nie sú určené na prenášanie, využívajú pre zabezpečenie energie pre svoju činnosť energetickú rozvodnú sieť striedavého napätia a prúdu ( u nás 220 V / 50 Hz.) Je prirodzené, že na to, aby bolo možné napájať elektronické zariadenia z energetickej rozvodnej siete je potrebné striedavé napätie tejto siete upraviť nie len jeho veľkosťou, ale ho aj premeniť na jednosmerné napätie. Na tento účel nám slúžia sieťové napájacie zdroje.

Vstupné napätie: 100..240 V  AC / 50 Hz
Výstupné napätie: 5 V DC
Výstupný prúd: 2000 mA
Výstupný výkon: 10 ???
Výstupný konektor: 2,5 / 0,7

- Prvým blokom v spomínanom reťazci je transformátor. Ten zabezpečuje zmenu veľkosti napätia energetickej rozvodnej siete 220V/50Hz na prijateľnú hodnotu potrebnú pre napájanie daného elektronického zariadenia. Vlastnostiam a návrhu transformátora sa v tejto téme nebudeme venovať, pretože touto problematikou sa zaoberá predmet “Silnoprúdové zariadenia”.

- Druhým blokom v reťazci je usmerňovač. Ten je pripojený k sekundárnemu vinutiu sieťového transformátora a je realizovaný v súčasnosti výhradne kremíkovými usmerňovacími diódami ( voľakedy to boli usmerňovacie selénové články alebo germániové usmerňovacie diódy, ktorých vlastnosti boli výrazne horšie ako vlastnosti dnešných kremíkových diód.) V závislosti od toho, koľkými usmerňovacími cestami prechádza prúd získaný na sekundárnej strane transformátora, poznáme jednocestné, dvojcestné a v silnoprúdovej elektrotechnike aj viaccestné usmerňovače. Jednocestné usmerňovače využívajú na usmernenie striedavého napätia a prúdu jednu usmerňovaciu diódu. Dvojcestné usmerňovače delíme na dvojcestné usmerňovače so súmerným sekundárnym vinutím transformátora ( v praxi označovaný skrátene len ako “Dvojcestný usmerňovač”), tie používajú dve usmerňovacie diódy a dvojcestné usmerňovače v mostíkovom zapojení, tie používajú na usmernenie štyri usmerňovacie diódy ( mostíkové zapojenie diód voláme tiež “Graetzov mostík.”)

Pretože diódy umožňujú prietok prúdu len v jednom smere, má usmernené napätie Uo len jednu polaritu. Činnosť diód a časový priebeh usmerneného napätia a  prúdu závisí na konkrétnom zapojení usmerňovača a  na odoberanom prúde. Ako vidno na obrázku vyššie, za usmerňovačom získavame síce jednosmerné, ale pulzujúce napätie a prúd. Jeho kmitočet je pri jednocestnom usmernení rovný frekvencii energetickej rozvodnej siete, t.j. 50 Hz a pri dvojcestnom usmernení je rovný dvojnásobnej frekvencii energetickej rozvodnej siete, t.j. 100 Hz. Takéto pulzujúce jednosmerné napätie nie je vhodné pre napájanie väčšiny elektronických zariadení ( takéto pulzujúce napätie môžeme použiť napríklad pre napájanie jednoduchých stmievačov realizovaných tyristormi.)

- Za blok usmerňovača zaraďuje tretí blok -  blok filtrov. Úlohou filtrov je vyhladiť toto pulzujúce napätie a minimalizovať prítomnosť prvej harmonickej pulzujúceho napätia a prúdu. V úlohe filtrov môžeme použiť filtračný kondenzátor, alebo dolnopriepustný filter tvorený integračným článkom RC alebo LC. Na výstupe filtra však nedostávame úplne vyhladené jednosmerné napätie, ale na tomto napätí je superponované určité malé striedavé napätie – napätie zvlnenia Uzv. Veľkosť tohto napätia zvlnenia Uzv závisí od kvality filtra a od odoberaného prúdu.

Najčastejšie sa používajú základné dva druhy filtrov : RC filtre a LC filtre:

Aj napriek výraznému vyhladeniu výstupného jednosmerného napätia sa toto napätie nemôže použiť pre napájanie niektorých obvodov nf a vf techniky ( predzosilňovacie stupne nf zosilňovačov, oscilátory, zmiešavače, vstupné obvody vf zosilňovačov, demodulátory a pod.)

- Štvrtý blok - stabilizátor napätia alebo prúdu:

- Aby sme získali jednosmerné napätie vhodné na napájanie vyššie spomínaných obvodov, musíme za blok filtrov zaradiť ešte blok stabilizátora napätia alebo prúdu. Stabilizátor má zaistiť v medziach technických možností a podľa požiadaviek nemennosť výstupného napätia alebo prúdu pri rôznom odbere prúdu a pri kolísaní usmerneného zvlneného napätia na výstupe bloku filtrov.

- Typickým predstaviteľom stabilizátora je zapojenie so Zenerovou diódou. Využíva sa tu nelineárneho prvku so stabilnou voltampérovou charakteristikou.

- Charakteristiku Zenerovej diódy v oblasti jej využitia (medzi bodmi 1 a 4) možno nahradiť priamkou. Potom pri zmene zaťaženia Zenerovej diódy v tejto oblasti platí ΔU1≈ ΔIZ.rd. Zapojenie je navrhnuté tak, aby pracovný bod ležal v bode 2. Ak sa vstupné napätie zvýši o ΔU1, pracovný bod sa presunie z bodu 2 do bodu 3 a výstupné napätie sa zvýši o ΔU2. Čím strmšia je charakteristika diódy v Zenerovej oblasti, tj. čím menší je diferenciálny odpor diódy rz, tým menšia je zmena výstupného napätia.